BERASEC 2000 12V  Ugrókódos Távirányítású autóriasztó

/MABISZ Minősített/

Műszaki jellemzők:

- Indításgátló funkció

- Bekapcsoláskor nyitott ajtó jelzése

- Riasztási zónakizárás

- Választható visszaélesedés kikapcsolás után

- Késleltetett beélesedés

- Két nyomógombos, többfunkciós távirányító

- Néma riasztás lehetősége

- Gyújtás elvételével automatikus centrál nyitás

- Differenciált villogó kimenet

- Dinamikus ugrókód, 10 távirányító memorizálás

- Ablakemelő, modul kimenet

- Riasztási memória a riasztás helyének jelzésével

- Nagybiztonságú gyújtástiltás

- Sziréna /folyamatos/ - duda /szaggatott/ hangjelzés

- Riasztás törlése távirányítóval

- Kp.zár vezérlés választható időzítéssel 0,8 - 20 mp

- Távirányítóval indítható pánik

- Távirányítóról történő menet közbeni centrálzár vezérlés

- 2 db Microprocesszoros vezérlés

- Ki -/ bekapcsolási szignálhang választás a távirányítóval

Nyitás  +Ajtó  Zárás         Antenna                                                                Bekötési utasítás:

1) Fekete /vékony/	: GND /karosszéria test/

2) Fehér	: LED + kimenet

3) Zöld 	: Ajtó /nyomógombok/

4) Zöld / Sárga	: Motortér, modul bemenet

5) Kék	: Kapcsolt - /ablakemelőhöz/

6) Szürke	: Sziréna - kimenet

7) Lila	: Gyújtás tiltás

8) Lila	: Gyújtás tiltás

9) Sárga	: ACC /gyújtás/

10) Piros	: +12V /biztosíték táblához/

11) Barna	:Villogó /biztosítékot bekötni/

Ajtó  Modul  +12V   Kapcsolt -                         +12V   ACC                          12) Barna	      : Villogó /biztosítékot bekötni/

A készülék gyors "QUICK" programozással rendelkezik, amelyet a tápfeszültség csatlakoztatásakor lehet elvégezni az alábbiak szerint:

- ha az ajtógomb nyomva: a riasztó 30s múlva visszaélesedik, ha nem nyitunk ajtót a riasztó kikapcsolása után, vagy nem tesszük rá a gyújtást.

- ha a gyújtás bekapcsolva: indításgátló funkció aktiválása.

- ha a távirányító egyes gombját nyomjuk: a centrálzár vezérlési idő 0,8s-ról 20s zárás és 2s nyitás értékre állítható át.

- ha a távirányító kettes gombját nyomjuk: riasztáskor a szirénahang folyamatosról szaggatottá vált át.

/Megjegyzés: a két utolsó funkció közül egyszerre csak az egyik aktiválható!/

Programozáskor vegyük le az akkusarut, válasszuk ki a megfelelő funkciót, majd csatlakoztassuk azt újra. A gombokat addig kell nyomva tartani, míg a tápfeszültség csatlakoztatása után az indexlámpák fel nem villannak!

A riasztó bekapcsolása:

Az autó nyílászáróinak becsukását követően nyomja meg a távirányító kettes gombját, ekkor a sziréna egy rövid hangjelzést ad - a lámpák hosszút villantanak -  a centrálzár lezár - a gyújtástiltás működésbe lép - a LED előbb folyamatosan világít, majd 25 mp múlva villogóra vált át és jelzi a riasztó élesített állapotát.

Ha az élesítést két hosszú fényjelzés követi, akkor valamelyik nyílászáró nincs jól becsukva, vagy a belsőtérlámpa késleltetve alszik el. Ha a hiba 20 mp -en belül nem szűnik meg a LED villogóra váltásával egy időben szirénázás hallható. Ha az élesítést az egyes gombbal végezzük el, akkor a bekapcsolási szignálhang elmarad.

A riasztó kikapcsolása:

A riasztó kikapcsolásához nyomja meg a távszabályzó kettes gombját, ekkor a sziréna két rövid hangjelzést ad - a lámpák kétszer rövid időre felvillannak - a LED elalszik - a centrálzár kinyit - és megszűnik az indítástiltás.

A riasztó a fekete gomb megnyomásával is kikapcsolható, de ekkor a szirénahang elmarad. Ha a riasztó riasztási állapotban van akkor a távirányító gombjainak megnyomásakor csak a szirénázás hallgat el a riasztó továbbra is élesítve marad / a centrálzár nem nyit ki és az indítástiltás is működik /. A riasztó teljes kikapcsolásához még egyszer nyomja meg valamelyik gombot. Ha a kikapcsoláskor négy hangjelzés hallható, akkor a távollétében riasztás történt, amit az ajtó kinyitása után a sziréna jelzései alapján azonosíthatunk.

1 hangjelzés = ajtó	2 hangjelzés = motortér, modul	3 hangjelzés = indítási kísérlet.

A riasztó bekapcsolása néma riasztásra:

Beélesítéskor a távirányító gombjait hosszan nyomva, 4 mp után egy rövid hangjelzés jelzi a néma riasztási funkció bekapcsolását. Ekkor a riasztáskor csak fényjelzés látható. Ez a funkció hasznos lehet Pager, GPS használatakor.

Pánikriasztás:

A riasztó beélesedése után, amikor a LED már villog a távirányító bármelyik gombjának 3 mp -es folyamatos nyomását követően a sziréna megszólal a lámpák villognak 30 mp -ig, amit a távirányító gombjainak újabb működtetésével leállíthatunk. A pánikfunkció a riasztókészülék üzemállapotát nem változtatja meg.

Menetközbeni ajtózárás - nyitás

Bekapcsolt gyújtás esetén a riasztó nem élesíthető de a távszabályzó egyes gombjával a centrálzár zárható és nyitható menet közben is. Lezárást követően a gyújtás kikapcsolásával az ajtózárak automatikusan kinyílnak.

Indításgátló funkció:/A tápfesz csatlakoztatásakor lehet programozni/

A riasztó kikapcsolása után vagy a motor leállását követően 45 mp múlva az indításgátló automatikusan működésbe lép. A funkció bekapcsolását gyújtáson a LED világítása jelzi. Kikapcsolásához gyújtáson nyomja meg a távirányító kettes gombját.

Új távirányítók memorizálása - régiek törlése:

A riasztó hátoldalán a jobboldali felerősítő fül melletti nyílás alatt található a tanító nyomógomb. A nyomógomb 1 mp -ig tartó megnyomásával lehet belépni a tanuló üzemmódba, ezután 30 mp áll rendelkezésünkre a tanításra. A tanításhoz nyomjuk meg a távirányító egyik gombját. A tanító nyomógomb 10 mp -nél hosszabb ideig tartó nyomásával az összes korábban megtanult kód törlődik. A riasztó memóriája 10 különböző kódot tud tárolni.

Vészkikapcsolás a távirányítók elvesztése esetén:

Ha a riasztó élesítve volt elveszett vagy nem működő távirányító esetén nyissuk ki az ajtót /amit hang és fényjelzés követ/, és várjuk meg amíg végleg le nem áll a riasztás / 4X30 mp - ajtó zónakizárás/ majd csukjuk be az ajtót és tegyük rá a gyújtást  5x egymás után /újbóli szirénázás/. Az 5. -ik gyújtás levétel után nyissuk ki az ajtót, majd csukjuk vissza, ezután a sziréna 5 rövid hangjelzést ad és a villogó 2 villan, ezután a riasztó kikapcsol.

Műszaki  adatok:					Kimenetek:

Tápfeszültség	:	9 - 15V  	Gyújtástiltás kimenet	:	25A

Áramfelvétel kikapcs.	:	7 mA	Villogó kimenet	:	2x10 A

Áramfelvétel bekapcs.	:	10 mA	Központizár	:	200 mA

Élesedési idő	:	20 mp	Kapcsolt negatív	:	200 mA

Riasztási idő	:	30 mp	Sziréna kimenet	:	2A

Működési frekvencia	:	433 Mhz	Riasztás ajtóról, modulról	:	4-4 -szer

Kódolás	:	dinamikus változó kód	Riasztás gyújtásról	:	8 -szor

Hangjelzések:

Egy csipogás	:	A készülék élesítve

Két csipogás	:	A készülék kikapcsolva

Négy csipogás	:	A készülék kikapcsolt, de előtte riasztás történt.

Öt csipogás		:	Vészkikapcsolás jelzése

GARANCIA VÁLLALÁS

Rendeltetésszerű használat és szakműhelyben történt beszerelés esetén a készülékre a vásárlás dátumától számított a szerződésben kikötött vagy minimum 12 hónap garanciát biztosítunk, mely a készülék fontos paramétereinek üzemszerű működésére vonatkozik és a készülék javítására, vagy cseréjére korlátozódik az érvényes rendeletek által előírt mértékig. A garancia feltétele még a helyesen kitöltött szerelési jegy megléte. Csak a készülék meghibásodott alkatrészeire vállalunk garanciát.

Garancia érvényesítés: BERATON AUTÓ HIFI - ALARM 1035 Bp. Szentendrei u. 22. Tel: 250 - 0666

TIPUSSZÁM : ................................................

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

KELTE:.....................................

hibabejelentés	:............................. 	hibabejelentés kelte:...........................

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: ..........................	bejelentett hiba :.............................	bejelentett hiba	   :...........................

hibaelh.kelte     :.............................	hibaelh.kelte	 :...........................

BESZERELÉS HELYE:	hibaelh. módja  :.............................	hibaelh. módja	 :...........................

P.H.